制图与识图复习题

一、单项选择题

1、在国家标准中对工程图纸幅面的大小做了相应的规定，A2号图的尺寸为（     ）

A、594㎜×841㎜      B、420㎜×594㎜    C、297㎜×420㎜      D、841㎜×1189㎜

2、基础的细部尺寸、截面形状、大放脚、材料做法及基底标高等通过 (      )反映出来。

A、 基础平面图  B、基础剖面图    C、 基础详图     D、 总平面图

3、钢筋混凝土梁中箍筋主要承受梁内的（      ）。

Ａ、压应力    Ｂ、 拉应力    C、 拉应力+压应力    D、 剪应力

4、画房屋平面图时，墙体的轮廓线应画成（     ）。

A、 加粗实线      B、 粗实线     C、中实线      D、细线

5、《国家制图标准》规定：图样轮廓线以外的尺寸界限，距图样最外轮廓线之间的距离不宜小于（    ）

A、10mm     B、12mm      C、8mm     D、5 mm

6、《国家制图标准》规定：平行排列的尺寸线的间距，宜为（    ），并应保持一致。

A、7~10mm     B、5~7mm    C、2~5mm   D、10~20mm

7、已知点B坐标为（3，5，7），其中“3”表示B点到(      )的距离。

A、H面   B、W面   C、V面  D、原点

8、建筑平面图一般会采用（    ）比例绘制。

A1：10      B、1：5    C、1:500      D 1:100

9、一般用分数表示附加轴线的编号，其中分母表示（    ）

A、附加轴线的编号    B、后一根轴线的编号

C、前一根轴线的编号   D、图纸的编号

10、建筑图纸的尺寸标注一般分为（   ）道。

A 、4      B、3     C、2      D、1

11、构件代号YKB、QL分别表示（  ）

A、预制空心板、圈梁   B、檐口空心板、墙梁

C、预制空心板、墙梁   D、 预制框架板、圈梁

二、填空题

1、投影法分为中心投影和平行投影；其中的平行投影又分为_ ______ ___。

2、同一个物体的三个投影图具有的“三等”关系是_

3、正投影基本特征有：度量性、 实形性、类似性、积聚性、    定比性   、。

4、空间一平面的W面投影为平行Z轴的直线，则该平面空间位置为___ ____。

5、标高用来标注建筑物某一位置的高度，分为______________标高两种。建筑标高和结构标高

三、简答题

1、剖面图与断面图有何不同？

2、建筑制图中对剖面图的标注方法有哪些规定？

3、房屋建筑图分为哪几类？其中建筑施工图又可细分为哪些图纸？

4、绝对标高和相对标高是制图中常用的两种标高形式，它们的零点分别用什么表示？

5、房屋的外部尺寸一般要标注三道，三道尺寸各自表示的什么内容？